c)    Les fiches de maintenances :

| Fiche de maintenance N° 554. |  |  | Machine : Cisaille hydraulique a guillotine TSS6-60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération réalisée : Contrôler des lames. |  |  | Intervenant : Nom/ code. Equipe : maintenance. |  |  |  |  |
| Consigne de sécurité : monter la lame a l’arrêt de la machine |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Opérations. |  |  | Temps alloué | Matériel à employer. | Observations. |  |
| 01 01 | E Enlevé gréage de circuit. |  |  | 20min | Cl Clé cipan 6 |  |  |
| 02 | Dévisser la vise de fixation des lames. |  |  | 1h | Clé cipan 14 |  |  |
| 03 | Démonter les lames. |  |  | 1h |  | Manuel |  |
| 04 | Dévisser la lame mobile avec socle. |  |  | 1h | Clé cipan 14 |  |  |
| 05 | Contrôler les lames. |  |  | 0.5h |  | Manuel |  |
| Date : 28/02/2016. |  | Document source : assister à une opération de changement. |  |  |  |  | Folio : 1/3. |

Tableau3.7.Fiche de maintenance pour contrôler les lames

| Tableau3.8.Fiche de maintenance pour réglage le distributeur Fiche de maintenance N° 555. |  |  | Machine : Cisaille hydraulique a guillotine TSS6-60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération réalisée : Réglage du distributeur. |  |  | Intervenant : Nom/ code. Equipe : maintenance. |  |  |  |  |
| Consigne de sécurité : arrêté de la machine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre. | Opérations. |  |  | Temps alloué (min). | Matériel à employer. | Observations. |  |
| 01 | Enlever du couvercle de réservoir. |  |  | 0.5h | Clé mixte 13 a fourche |  |  |
| 02 | Vidange de l’huile. |  |  | 1h |  | Manuel |  |
| 03 | Enlever la saltation hydraulique. |  |  | 2h | Clé 27 a fourche |  |  |
| 04 | Dévisser le distributeur. |  |  | 1h | Clé cipan 12 |  |  |
| 05 | Changement de distributeur. |  |  | 0.5h |  | Manuel |  |
| Date : 28/02/2016. |  | Document source : assister à une opération de changement. |  |  |  |  | Folio : 2/3. |

d) Les gammes de maintenance :

| Tableau3.9. Gamme de maintenance pour changer les roulements du moteur de la butée Fiche de maintenance N° 556. |  |  | Machine : Cisaille hydraulique a guillotine TSS6-60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération réalisée : Changement du roulement du moteur de la butée. |  |  | Intervenant : Nom/ code. Equipe : maintenance. |  |  |  |  |
| Consigne de sécurité : arrêté de la machine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre. | Opérations. |  |  | Temps alloué (min) | Matériel à employer | Observations. |  |
| 01 | Deviser les vis de capot du ventilateur. |  |  | 2min | Tournevis plat |  |  |
| 02 | Enlever le capot du ventilateur. |  |  | / |  | Manuel |  |
| 03 | Deviser le vis qui fixé le ventilateur. |  |  | 1min | Clé a pipe 13 |  |  |
| 04 | Tirer le ventilateur extérieur. |  |  | / |  | Manuel |  |
| 05 | Dévisser les vis du flasque, palier 1. |  |  | 2min | Clé a pipe 13 |  |  |
| 06 | Tirer le flasque palier. |  |  | / |  | Manuel |  |
| 07 07 | Enlever le roulement. |  |  | 66 6min | L’arrache |  |  |
| 08 | Enlever la bage coux. |  |  | / |  | Manuel |  |
| 09 | Dévisser les vis du flasque, palier 2. |  |  | 3min | Clé à pipe13 |  |  |
| 10 10 | Tirer le flasque, palier 2. |  |  | // / |  | M Manuel |  |
| 12 11 | Enlever la rondelle de compensation. |  |  | / |  | Manuel |  |
| 12 | Enlever la rondelle élastique. |  |  | //// / |  | Manuel |  |
| 13 13 | E Enlever le roulement. |  |  | 6min | L’arrache |  |  |
| 14 | Enlever le bage cox. |  |  | / |  | Manuel |  |
| Date : 28/02/2016. |  | Document source : assister à une opération de changement. |  |  |  |  | Folio : 3/3. |

| Gamme de maintenance N° 314. |  |  | Machine : Cisaille hydraulique a guillotine TSS6-60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération réalisée : Changement du buté. |  |  | Intervenant : Nom/ code. Equipe : maintenance. |  |  |  |  |
| Consigne de sécurité : mettre la pompe verticalement et utiliser des léguant. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre. | Opérations. |  |  | Temps alloué (min). | Matériel à employer. | Observations. |  |
| 01 | Démonter du socle de déplacement du buté. |  |  | 0.5h | Clé 19 à fourche |  |  |
| 02 | Démonter de la vise mère (brance). |  |  | 1.5h | Clé cipan 8 |  |  |
| 03 | Démonter de l’écrou en branse. |  |  | 1.5h | Clé cipan 8 |  |  |
| Date : 28/02/2016. |  | Document source : assister à une opération de changement. |  |  |  |  | Folio : 1/2. |

Tableau3.10.La gamme de maintenance pour changer la butée.

| Gamme de maintenance N° 315. |  |  | Machine : Cisaille hydraulique a guillotine TSS6-60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération réalisée : Changement de contacte de fin de course. |  |  | Intervenant : Nom/ code. Equipe : maintenance. |  |  |  |  |
| Consigne de sécurité : arrêté de la machine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre. | Opérations. |  |  | Temps alloué (min) | Matériel à employer. | Observations. |  |
| 01 | Arrête de la machine. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Dévisser les vis de la couverture. |  |  | 2min | Tournevis plat |  |  |
| 03 | Enlever la couverture. |  |  | / |  | Manuel. |  |
| 04 | Dévisser les vis raccordeur. |  |  | 3min | Tournevis américain |  |  |
| 05 | Débrancher les filles d’électrique. |  |  | 1min |  | Manuel. |  |
| 06 06 | t Tirer le contacte. |  |  | 1min |  | Manuel. |  |
| Date : 28/02/2016. |  | Document source : assister à une opération de changement. |  |  |  |  | Folio : 2/2. |

Tableau3.11.La gamme de maintenance pour changer le contacte de fin de cource.