| ANOMALIES CONSTATEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | le moteur principal ne démarre pas | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | le moteur principal fait du bruit |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | il y'a vibration et bruit dans la broche |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | la broche s'arrête sans charge |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | il y'a du bruit dans la poupée fixe |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | engrenages de la boite d'avance endommagés |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | harnais d'engrenages d'avance endommagés |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | la fraise mère ne tourne pas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | table ronde universelle mal fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | levier d'enclenchement d'avances au de la vis - mère raide |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | chariot en croix avec engrenage inverseur s'arrête pendant les avances automatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | il y'a vibration dans la machine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | broutage pendant les opérations de saignage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 14 | la courroie en VS usée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 15 | la pompe de l'huile ne marche pas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 16 | fuite dans la pompe de l'huile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17 | conicité ou faux rond aux pièces tenues en tête porte fraise vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 18 | conicité aux pièces tenues entre pointes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| CAUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMEDES |
| 01 | défauts électriques | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier les fusibles du contacteur etc.. |
| 02 | roulement ou engrenage endommagés | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier boite d’entrainement principal |
| 03 | le ventilateur du moteur peut être lâché |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier et remplacer |
| 04 | défaut du roulement du moteur |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remplacer les roulements |
| 05 | les roulements tournent mal |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | régler les roulements |
| 06 | roulements endommagés |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remplacer les roulements |
| 07 | manque de graissage |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier la quantité de graissage |
| 08 | excès de tension de la courroie |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | régler la tension de la courroie |
| 09 | la machine n'est pas nivelée correctement |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier le niveau selon la carte d'essai |
| 10 | les courroies en Vé relâchées |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | régler la tension de la courroie |
| 11 | engrenages endommagés à cause du changement de vitesse lors de la marche de la machine |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remplacer les engrenages endommagés ne changer jamais la vitesse lors de marche |
| 12 | manque de graissage |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier le graissage |
| 13 | engrenages endommagés à cause de changement de vitesse lors de la marche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remplacer les engrenages endommagés ne changer jamais la vitesse lors de marche |
| 14 | engrenages endommagés à cause de manque de graissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | le graissage |
| 15 | changement de vitesse forcé lorsque l'engrenage d'appariement n'est pas engrené |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remplacer les ergots de déplacement cassés changé la vitesse doucement |
| 16 | la fraise d’enlèvement de sécurité à cause d’une surcharge |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remplacer la fraise et vérifié toute les obstructions ou mouvement du la tête vertical |
| 17 | présence de l'huile dans l'embrayage conique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nettoyer parfaitement l'huile dans l'embrayage conique |
| 18 | manque de graissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier le graissage |
| 19 | le dispositif de déclenchement de surcharge se glisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vérifier d'abord la charge et si nécessaire régler l'embrayage conique |
| 20 | le nivellement de la pièce n'est pas correct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | vérifier et niveler selon la carte d'essai |
| 21 | l'équilibrage de la pièce n'est pas correct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Procéder à l'équilibrage de la pièce sur la table |
| 22 | roulement de moteur principal ou ceux de la pompe fixe défectueux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | remplacer les roulements défectueux |
| 23 | il y'a des jeux radiaux et axiaux dans la broche principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | remplacer les roulements de la broche |
| 24 | courroies en Vé relâchées ou très raides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | régler les tensions de courroie |
| 25 | trop de d'engagement entre la plaque arrière du trainard et les glissières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | remplacer les roulements défectueux |
| 26 | le serrage de l’outil n'est pas effectif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | serrer justement |
| 27 | roulement de la broche principal défectueux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | remplacer les roulements de la broche |
| 28 | excès de porte à faux d'outil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | diminuer la porte à faux d'outil |
| 29 | angle de coupe défectueux d'outils ou outils obtus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | remplacer l'outil |
| 30 | la tenue de la pièce de travail n'est pas rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | vérifier la tête porte fraise vertical |
| 31 | il y'a vibration dans la broche de machine etc… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | réduire la vibration comment d'écrit en 12 |
| 32 | avance et vitesse inadaptée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | choisir l'avance et la vitesse juste |
| 33 | hauteur d'outil impropre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | régler la propre hauteur d'outil |
| 34 | Cames des courroies sont trop rapidement desserrées et frottent aux cotés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | régler la tension de courroie |
| 35 | tuyau et filtre d'aspiration encrassés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | nettoyer entièrement le filtre d'aspiration |
| 36 | fuite d'air dans le système de graissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | serrer proprement les raccordements du tuyau de l'huile justement |
| 37 | joints d'étanchéité défectueux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | remplacer les joints d'électricité |
| 38 | mauvais alignement de la pompée fixe et le réglage de roulement n'est pas juste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | régler les roulements et aligner la pompe fixe correctement |
| 39 | mauvais alignement de la poupée mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | aligner de niveau de la pompée mobile et régler suivant la carte d'essai |

Figure A.2.1: Table de décision pour un diagnostic global d'une fraiseuse